La vrille est la trajectoire complexe d'un avion qui descend en tournant sur lui même. Quand cette trajectoire est voulue, elle est une figure de voltige aérienne. En langage populaire on dit que l'avion descend "en feuille morte".

Techniquement, la vrille est un décrochage dissymétrique entretenu.

l'avion descend quasiment à la verticale,

il tourne sur lui même (en autorotation), un tour prenant de 2 à 5 secondes (pour un avion léger),

l'assiette est variable, de plate à piquée (de -10 à -70 degrés),

il subit également un dérapage latéral et des oscillations en roulis.

Pour sortir de la vrille en gros, il faut "rendre les commandes" (laisser les gouvernes de profondeur au neutre), mettre du pied et le manche du côté inverse à la vrille + volets 10°

La sortie d'une vrille est généralement provoquée par le braquage de la gouverne de direction dans le sens opposé à la rotation. Elle peut être agrémentée selon les avions d'une action à piquer et d'une action sur la commande des gaz. Chaque vrille sur un même avion est différente et chaque avion a ses caractéristiques propres, il est donc difficile de généraliser. Mais l'action sur le palonnier est une constante.

Mise en vrille Instruments 2 - Amener l'avion à la Mise en décrochage sans puissance et volet rentrés. - Des l'avertisseur de décrochage, plein palonnier du coté désiré - On maintient le décrochage par le manche à fond arrière sinon l'avion rique de ne pas rentrer en vrille mais s'engager dans un piqué en spirale - On aura une perte de portance du côté désiré, le nez de l'avion s'enfonce et s'incline du même côté - L'avion part en autorotation de ce même côté - Pour maintenir l'avion en vrille, il faut garder les commande dans cette position Indication des instruments lors de la vrille stabilisée - La vitesse ne bouge pas (en théorie), car l'avion est stabilisé en décrochage - La bille se balade - La maquette (coordonateur de virage) indique le sens de la rotation - Le variomètre indique un taux de descente constant car on est stabilisé

3.4.5-Sortie de vrille Lors du début de la mise en vrille Sortie identique au décrochage Juste après le début de la mise en vrille (Une procédure est indiqué dans le P.O.H du Cessna 152 Section 4.19) - Vérifier la puissance coupée - Mettre plein palonnier opposé. Si l'on est désorienté, il suffit de ragarder le coordonateur de virage lequel indiquera le sens de la rotation - Sitôt la rotation arrêtée, ramener les palonniers au neutre au risque de partir en vrille de l'autre côté et effectuer une vrille secondaire - Les ailerons seront toujours au neutre - Rendre la main pour sortir du décrochage - Effectuer une ressource en douceur car le facteur de charge risque d'augmenter et amener l'avion à décrocher. - reprendre l'assiette de référence légèrement cabrée - Une fois la vitesse descendue à 80 kt, pleine puissance, réchauffage carburateur fermé. - Vitesse de croisière atteinte, 2300 tr/mn 95 kt.