| Plan de vol IFR Nice – Grenoble LFMN - LFLS établi avec les AIRACS 1601. |  |
| --- | --- |
| Vol avec un Learjet 45. Décollage de Nice de la 04R. Prendre la bulletin ATIS de Nice sur 129,60 pour avoir la pression QNH. Pour aller vers Grenoble, l la procédure SID actuelle est PERUS 6Es pour les appareils à réaction. Altitude de transition 5000 ft. Dans le tableau ci-dessous, à gauche vous avez la notification officielle de la procédure, à droite quelques détails... Allant vers l'ouest, notre niveau de vol sera FL140. |  |

| A 400 AAL à droite RM 138°. | Dès 400 ft au-dessus du terrain, virage à droite au cap 138° |
| --- | --- |
| A D8 NIZ à droite RDL 158° NIZ (RM 158°) | A 8 nm du VOR/DME NIZ 112,40 prendre le cap 158° |
| A D11 NIZ à droite vers NC | A 11 nm de NIZ 112,40 prendre à droite vers le NDB NC 338 Novembre Charlie. Il faut être à 6 000 ft sur NC. |
| A NC QDR 320° NC (RM 320°) | Verticale Novembre Charlie, prendre le cap 320° |
| A AMIRO à gauche RDL 293° NIZ (RM 293°) vers PERUS. | A AMIRO situé sur la radiale 293° de NIZ 112,40 prendre le cap 293° vers PERUS. |

| Après PERUS, la route est RETNO, EVALA, NISAR et le VOR/DME de Montélimar MTL 113,65., la route est RETNO, EVALA, NISAR et le VOR de Montélimar MTL 113,65. (à supprimer) | A partir de Montélimar VOR/DME MTL 113,65, on fait la STAR MTL3. Il faut commencer la descente à 5000 ft (Altitude de transition). Prendre le bulletin ATIS de Grenoble sur 125,725 pour avoir la pression QNH. A 45 nautiques du VOR/DME Lyon Saint Exupéry LSE 114.75, notre altitude maximum doit être FL140 et notre vitesse maximum de 250 kts. A AMONI on doit être à FL120. A ROLIR on prend la radiale 197° de LSE 114.75 et on diminue la vitesse à 220 kts jusqu'à ARBON (à 29 nm de LSE 114.75) où l'on doit être à 7000 ft. On règle VOR1 sur l'ILS/DME 09 SG 109,30 pour une arrivée en autolanding sur la piste 09 de LFLS Saint Geoir. A ARBON commencer la descente vers 3900 ft et prendre le cap 062° pour capter la radiale 089° du VOR ILS/DME SG. Ne pas oublier de diminuer sa vitesse, de sortir progressivement les volets et le train d'atterrissage. Bon vol ! |
| --- | --- |